电机控制实验装置产品详情页

型号：RTX-MC200

产品概述

本电机控制实验装置采用快速原型开发模式，深度集成永磁伺服电机变频控制核心功能，可在控制器中部署运行模拟程序并精准调控电机转速，支持电动机 / 发电机模式自由切换及能量高效回收，是电机控制算法研发、性能测试、教学科研的高性能实验平台。

核心功能

- 多模式灵活运行：支持永磁伺服电机变频调速控制，电动机模式与发电机模式可任意切换，兼具加载扭矩模拟与能量回馈功能；

- 快速原型开发：控制器内置模拟程序运行环境，可快速验证控制算法，缩短研发周期；

- 高精度能量管理：实现能量高效回收，机械惯量模拟精度、能量回馈效率均达行业高标准；

- 高响应控制：转矩、负载响应速度快，满足高频、高精度的电机控制实验需求。

| 类别 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 电机控制器 | 架构：DSP+ARM + 多 FPGA 异构；DSP 主频：300MHz，处理能力≥800MIPS；开发方式：Simulink 模型与代码自动生成；PWM 输出：电平信号≥120 路（频率 100Hz~100kHz），光纤信号≥24 路；ADC 采集：24 路 16 位（采样率 200KSPS） |
| 永磁伺服电机 | 功率：5.5kW；额定转速：1500rpm；额定扭矩：35N・m（峰值 70N・m）；原动机功率：7.5kW；转矩响应：＜10ms |
| 能量回馈与储能 | 机械惯量模拟精度：±2%；能量回馈效率：>90%；超级电容组：额定电压≥280V DC，额定容量≥166F，最大电流≥160A DC；锂电池组：额定电压≥192V DC，额定容量≥50Ah，额定充放电电流≥25A DC |
| 可编程负载 | 母线电压：0~800VDC；开关频率：20kHz/50kHz（通用），三电平 25Arms/50Arms（开关频率 20kHz）；谐波畸变率：＜3%；负载响应：＜50ms |

应用场景

- 高校电机控制、电力电子专业教学实验；

- 企业永磁伺服电机控制算法研发与验证；

- 新能源领域能量回收、电机多模式运行测试；

- 电机性能参数（扭矩、转速、响应速度）标定测试。

总结

- 核心优势：异构架构控制器算力强、接口丰富，支持快速原型开发，电机控制响应快且模式切换灵活；

- 性能亮点：能量回馈效率＞90%，机械惯量模拟精度 ±2%，谐波畸变率＜3%，核心参数达行业高标准；

- 适配场景：覆盖教学、研发、测试等多类电机控制实验需求，储能与负载配置满足高频高精度测试要求。

瑞途优特电机控制实验装置 RTX-MC200，采用先进的快速原型（RCP）开发模式，依托 “建模 - 仿真 - 实时测试” 的闭环流程，大幅缩短电机控制算法的设计、验证与迭代周期，适配新工科背景下科研与教学的高效研发需求。设备深度集成永磁伺服电机变频控制核心功能，搭载高性能控制架构，可在控制器中稳定部署运行模拟程序，实现电机转速的精准调控，保障实验数据的准确性与可靠性，同时支持电动机 / 发电机模式自由切换，搭配能量高效回收功能，兼顾实验多样性与节能性，全方位覆盖电机控制领域的核心实验需求，是电机控制算法研发、性能测试、教学科研的高性能实验平台，本装置一整套报价为 60 万元，涵盖设备主体、配套实验例程、基础调试工具及相关技术支持，性价比突出，为科研教学单位提供一站式、高性能的电机控制实验解决方案。